Замена лобового стекла автомобиля своими руками.

Многие автомобилисты считают, что произвести замену лобового стекла можно только на СТО. Однако эту операцию можно выполнить и самостоятельно. Замена лобового стекла своими руками вполне по силам среднестатистическому автомобилисту при аккуратном выполнении всех операций.

Существует много мифов и страхов, которые касаются процедуры снятия и установки лобового стекла. Поэтому автолюбители редко осмеливаются заняться самостоятельно заменой или переустановкой ветрового стекла. Однако при последовательном выполнении всех операций, провести работу удастся качественно и быстро.

Существует две основные причины, которые приводят к необходимости демонтажа и установки лобового стекла.

- Проникновение влаги из-под уплотнения. Протекание между стеклом и кузовом происходит из-за наличия не проклеенного участка. При отсутствии гарантии выполнять ремонт придется самостоятельно. Иногда устранить течь удается при обнаружении отверстия путем заполнения щели герметиком. Если избавиться от протечки не вышло, придется полностью переклеивать стекло.

- Повреждение лобового стекла. Многие автомобилисты сталкивались с такими неприятностями, как трещины и сколы. Они постепенно разрастаются, образуя целую "паутину" на лобовом стекле. В этом случае не удастся пройти государственный технический осмотр, да и эксплуатация транспортного средства будет небезопасной. При наличии небольших повреждений можно выполнить ремонт сколов и трещин в противном случае – стекло придется заменить.

Материалы и инструменты для замены лобового стекла.

Перед тем как заняться демонтажем стекла, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

- металлическая струна с 2 ручками

- шило или заостренная проволока;

- присоски для удержания стекла;

- отвертки

- гаечные ключи

- стамеска

- малярный скотч;

- клей-герметик для стекла, возможно применение силиконового герметика MaxSil;

- пистолет для нанесения герметика

- растворитель, грунтовка

тампоны и перчатки.

Для процедуры замены лобового стекла потребуется закрытое и сухое помещение. В нем автомобиль должен будет провести минимум одни сутки. Чтобы сделать работу качественно и безопасно, понадобится один или два помощника. Перед началом работ автомобиль следует вымыть, особенно в области лобового стекла.

Как снять старое лобовое стекло.

Порядок снятия лобового стекла: чистую машину необходимо установить в гараже или боксе на ровную площадку. С помощью плоской отвертки нужно снять резиновый уплотнитель, расположенный с внешней стороны авто. Демонтажу подвергаются дворники, пластиковая защита, молдинги. В салоне следует закрыть пленкой приборную панель и передние сиденья для защиты от пыли и грязи. Изнутри салона снимается резиновый уплотнитель, а карты передних стоек поддеваются в районе защелок и демонтируются.

Теперь нужно открутить саморезы и снять противосолнечные козырьки. Имеющиеся датчики и провода, которые идут к лобовому стеклу, нужно отсоединить и демонтировать.

Шилом или заостренной проволокой делается прокол герметичного шва (старого клея). В прокол вставляется граненая струна, после чего к ней крепятся ручки. Начинать срез старого стекла удобнее с левого верхнего угла. Работа по срезанию клея-герметика выполняется двумя работниками. Один удобно устраивается внутри салона, а второй располагается с внешней стороны. Принцип работы прост, сначала один работник тянет на себя струну, а другой - держит свой участок в натянутом состоянии. Затем струна движется обратно. При этом происходит сдвиг в одну из сторон. В тех местах кузова, где струна может задеть панель или обшивку, следует подложить кусок металлического листа. Когда по всему периметру будет выполнен срез, при помощи присосок лобовое стекло снимается с автомобиля. Теперь необходимо очистить от старого клея кузов и стекло (если оно будет устанавливаться снова). Для этого требуется стамеска и растворитель.

Установка лобового стекла.

Перед нанесением клея на поверхность кузова и стекла желательно обработать контур грунтом-праймером. Он улучшит сцепление поверхности с клеем. Перед нанесением клея тюбик или баллон желательно прогреть феном или в теплой воде, тогда удобнее будет наносить герметик на основу. На стекло монтируется чистый резиновый уплотнитель. Трубка-дозатор подрезается примерно на высоте 20 мм (ширина 5 мм). Клей можно наносить как на контур лобового стекла, так и на поверхность кузова. Большинство специалистов обрабатывают герметиком стекло. Но при отсутствии присосок лучше проклеивать периметр кузова. Очень важно, чтобы полоса герметика была неразрывной. Единственный стык делается в нижней части по центру.

После нанесения клея лобовое стекло нужно аккуратно приставить в проем. Уложив лобовое стекло на место, нужно несильно надавить на него. Тогда стекло плотно приляжет к кузову, а герметик заполнит все пустоты. Чтобы стекло случайно не сместилось, его следует зафиксировать несколькими полосками скотча. После установки стекла можно установить пластиковую защиту, боковые молдинги, дворники.

Не следует хлопать дверями, багажником, капотом, чтобы не создавать вибраций и не сместить стекло. В таком положении автомобиль необходимо оставить в покое на сутки. Следует помнить, что чем выше температура воздуха в гараже или боксе, тем быстрее произойдет полимеризация клея. При температуре в помещении ниже 0 градусов герметик не застынет. На следующий день скотч снимается и производится мойка лобового стекла и прилегающих участков кузова. В этот момент можно проверить и герметичность получившегося шва. Если обнаружилась протечка, то следует дополнительно проклеить как внутренний периметр, так и внешнюю сторону шва. Когда будет достигнута 100%-ная герметичность, можно полностью собирать автомобиль.

При аккуратном и последовательном выполнении всех операций по замене лобового стекла результат порадует автолюбителя. Качественная установка своими руками часто исключает нелепые ошибки, которые в спешке допускают даже мастера в автосервисе. Важно не боятся осваивать новые ступени автомобильного ремонта.