# Универсальный силиконовый герметик MAXSIL SA 2311

| Тип отверждения | ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (843) 251-51-80, polisil@list.ru кислотного типа |
| --- | --- |
| Цвет | черный, белый, прозрачный |
| Назначение | Предназначен для ремонта и герметизации строительных стыков, использования в качестве бытовых герметиков для герметизации стыков в ванных комнатах, бассейнах, сан. узлах и т.д., работы по остеклению теплиц, лоджий, балконов, витрин, зимних садов и др. наружные и внутренние работы. |
| Свойства | - Рекомендуемая температура применения не ниже +5оС (при низких температурах отверждение происходит медленнее); - Обеспечивает герметичность конструкции; - Имеет хорошую адгезию к стеклу, керамике, металлу, дереву, бетону и другим строительным материалам; - Водонепроницаем; - Экологически безвреден и безопасен для здоровья человека; - Тиксотропный (может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности); - Вулканизуется при комнатной температуре в контакте с влагой воздуха; - Устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ лучам, озону; - Легко наносится, обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию; - Выдерживает деформацию шва, не подвержен растрескиванию и усадке; - Со временем не меняет цвет, сохраняет прочность и эластичность; - Не обладает токсическими свойствами. |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -50оС до +160оС |
| Применение | Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, свободными от пыли, влаги и других посторонних веществ, для этого их следует вначале обезжирить бензином и ацетоном, а затем высушить. Максимальная прочность достигается через 72 ч. Монтажные работы с герметиком допускается проводить при температуре не ниже 5 0С и влажности воздуха не менее 30 %. С увеличением толщины слоя герметика, увеличивается время вулканизации. |
| Гарантийный срок службы | в бочках - 3 мес., в картушах - 12 мес., в фолиевых тубах - 12 мес., в тубах - 12 мес. |
| Фасовка | бочки 200л, картуши 290 мл (25 шт-1 коробка). |
| Технические условия | 5772-074-05766764-2006 |

Характеристики

| Цвет | черный | белый | прозрачный |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление текучести, мм, не более | 3 | 3 | 3 |
| Жизнеспособность, мин, не более | 15 | 15 | 15 |
| Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее | 200 | 200 | 200 |
| Условная прочность при растяженеии, МПа, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Твердость по Шору А, усл.ед., не менее | 8 | 8 | 8 |